Załącznik nr 2

TESTY, POMIARY I DOPUSZCZALNE WARTOŚCI TOLERANCJI PARAMETRÓW LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH SPRAWDZANYCH PODCZAS KONTROLI Z POWIETRZA

Tabela T.1.1. Dopuszczalna wartość tolerancji parametru COM sprawdzanego podczas kontroli z powietrza

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Natężenie pola elektromagnetycznego | ≥ 75 µV/m (-109 dbW/m2) |

Tabela T.2.1. Testy i pomiary SUR do wykonania podczas kontroli z powietrza

| Test lub pomiar | Typ radaru |  |
| --- | --- | --- |
|  | PSR | MSSR |
| Sprawdzenie maksymalnego zasięgu radaru na różnych wysokościach | √ | √ |
| Sprawdzenie pokrycia radarowego na wybranych azymutach | √ | √ |
| Sprawdzenie dokładności danych o obiekcie (azymut, odległość) | √ | √ |
| Sprawdzenie dekodowania wysokości w modzie C lub S | - | √ |
| Sprawdzenie poprawności przekazywania informacji w modzie A lub S | - | √ |
| Pomiar ogólnego prawdopodobieństwa wykrycia | √ | √ |
| Pomiar czasu przełączania kanałów | √ | √ |
| Zobrazowanie sytuacji na wskaźnikach operacyjnych | √ | √ |
| Zobrazowanie sytuacji na wskaźnikach technicznych | √ | √ |

Tabela T.3.1. Dopuszczalne wartości tolerancji parametrów NDB sprawdzanych podczas kontroli z powietrza

| Parametr | Odniesienie do pkt Załącznika 10 Tom I do Konwencji | Mierzona wielkość lub wymagana cecha | Dopuszczalne tolerancje lub cel, który musi być osiągnięty podczas kontroli z powietrza | Dokładność pomiaru | Rodzaj kontroli* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W | O |
| Sygnał identyfikacyjny | 3.4.5.1 | Znak identyfikacyjny nadawany alfabetem Morse’a | Czytelny i poprawny do granicy zasięgu | Ocena subiektywna | √ | √ |
| Zasięg na orbicie | 3.4.2 | Moc sygnału lub kurs lub kluczowanie | Minimalna moc sygnału wymaganego na danym obszarze geograficznym. Oscylacje igły ADF nie mogą przekraczać ±10° w przestrzeni pokrycia | 3dB 2,0° | √ |  |
| Zasięg w drodze lotniczej | 3.4.2 | Kurs | Oscylacje igły ADF nie mogą przekraczać ±10° w przestrzeni pokrycia** | 2,0° | √ | √ |
| Strefa oczekiwania i procedura zbliżania |  | Kurs | Oscylacje igły nie mogą przekraczać ±5° oraz nie mogą wystąpić mylące odwrócenia igły dające fałszywe wrażenie przejścia nad stacją |  | √ | √ |

** Radiolatarnia może być uznana za działającą poprawnie, mimo że wskazanie kierunku przekracza tolerowaną wartość, jeżeli jest to spowodowane oscylacjami igły ADF, o ile oscylacje trwały mniej niż 4 sekundy (dla radiolatarni wykorzystywanych jako pomoce zbliżania) albo trwały mniej niż 8 sekund (dla radiolatarni wykorzystywanych jako pomoce trasowe).

* W – kontrola wdrożeniowa, O – kontrola okresowa

Tabela T.3.2. Dopuszczalne wartości tolerancji parametrów DVOR sprawdzanych podczas kontroli z powietrza

| Parametr | Odniesienie do pkt Załącznika 10 Tom I do Konwencji | Mierzona wielkość lub wymagana cecha | Dopuszczalne tolerancje | Dokładność pomiaru | Rodzaj kontroli* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W | O |
| Rotacja | 3.3.1.1 | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara | poprawna |  | √ | √ |
| Orientacja | 3.3.1.3 | Poprawność | poprawna |  | √ | √ |
| Polaryzacja | 3.3.3.1 | Dewiacja | ±2,0° | 0,3° | √ | √ |
| Dokładność charakterystyk: -błąd ustawienia -ugięcia -falowania i wyzębienia -przydatność do nawigacji | 3.3.3 | Dewiacja Ocena pilota | ±2,0° ±3,5° ±3,0° Zdatne | 0,6° 0,6° 0,3° Subiektywne | √ | √ |
| Zasięg użyteczny | 3.3.4 | Natężenie pola | 90µV/m (-106,5 dBW/m2) | 3dB | √ | √ |
| Modulacja 9960 Hz 30 Hz | 3.3.5 | Głębokość modulacji | VOR: 28 – 32% DVOR: dla kąta <5° 9960 Hz: 20–55%, 30Hz: 25–35%) | 1% | √ | √ |
| Sygnał identyfikacyjny | 3.3.6.5 | Sygnał identyfikacyjny nadawany Morse’m | Czytelny i poprawny do granicy zasięgu | Ocena subiektywna | √ | √ |
| Monitorowanie kierunku (radial odniesienia) | 3.3.7.1 | Dewiacja | ±1,0° | 0,3° | √ |  |

* W – kontrola wdrożeniowa, O – kontrola okresowa

Tabela T.3.3. Dopuszczalne wartości tolerancji parametrów DME sprawdzanych podczas kontroli z powietrza

| Parametr | Odniesienie do pkt Załącznika 10 Tom I do Konwencji | Mierzona wielkość lub wymagana cecha | Dopuszczalne tolerancje | Dokładność pomiaru | Rodzaj kontroli* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W | O |
| Zasięg | 3.5.3.1.2 | Poziom AGC (Automatic Gain Control) | Sygnał zapewniający natężenie pola ≥-89 dBW/m2 do granic zasięgu lub wg wymogów operacyjnych | 1dB | √ | √ |
| Dokładność | 3.5.4.5 | Odległość | ≤150m ≤75m dla urządzeń współpracujących z systemami podejścia do lądowania | 20m | √ | √ |
| Kształt impulsu | 3.5.4.1.3 | Czas, amplituda | Czas narastania ≤3µs Czas trwania =3,5µs, ±0,5µs Czas zanikania ≤3,5µs Amplituda: między 95% wzrostu lub spadku amplitudy, ≥95% maksymalnej amplitudy | 0,1µs 1% | √ | - |
| Odstęp między impulsami | 3.5.4.1.4 | Czas, amplituda | Kanał X: 12 ±0,25µs Kanał Y: 30 ±0,25µs | 0,05µs | √ | - |
| Sygnał identyfikacyjny | 3.5.3.6 | Sygnał identyfikacyjny nadawany Morse’m | Czytelny i poprawny | Ocena subiektywna | √ | √ |
| Skuteczność odpowiedzi |  | Zmiany skuteczności, pozycja | Wskazać obszary, gdzie zmiany są znaczące | Nie dotyczy | √ | √ |
| Wyłączenia |  | Wyłączenie, pozycja | Wskazać, gdzie następuje wyłączenie | Nie dotyczy | √ | √ |

* W – kontrola wdrożeniowa, O – kontrola okresowa

Tabela T.3.4. Wymagania dotyczące limitów alarmowych monitorów ILS

| Rodzaj urządzenia ILS | Parametr kontrolowany | Wymagania dla ILS kategorii: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| ILS LOC | Kurs | 10,5m | 7,5m | 6m |
|  | Czułość przemieszczania | 17% nominalnej wartości | 17% nominalnej wartości | 10% nominalnej wartości |
| ILS GP | Kąt ścieżki schodzenia | ±7,5% nominalnej wartości | ±7,5% nominalnej wartości | ±4% nominalnej wartości |
|  | Czułość przemieszczania | ±25% nominalnej wartości czułości przemieszczania | ±20% nominalnej wartości czułości przemieszczania | ±15% nominalnej wartości czułości przemieszczania |

Tabela T.3.5. Dopuszczalne wartości tolerancji parametrów ILS LOC sprawdzanych podczas kontroli z powietrza

| Parametr | Odniesienie do pkt Załącznika 10 Tom I do Konwencji | Mierzona wielkość lub wymagana cecha | Dopuszczalne tolerancje | Dokładność pomiaru | Rodzaj kontroli* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W | O |
| Sygnał identyfikacyjny | 3.1.3.9 | Sygnał identyfikacyjny nadawany Morse’m | Czytelny i poprawny | Ocena subiektywna | √ |  |
| Modulacja - Głębokość | 3.1.3.5 | Głębokość modulacji | 18%-22% | ±0,5% | √ |  |
| Czułość przemieszczania | 3.1.3.7 | DDM | Kategoria I: ±17% wartości nominalnej Kategoria II: ±17% wartości nominalnej Kategoria III: ±10% wartości nominalnej | ±3 µA ±3 µA ± 2 µA przy Iwej=150 µA | √ |  |
| Wyrazistość poza linią kierunku | 3.1.3.7.4 | DDM | Z każdej strony linii kursu: liniowy wzrost do 175 µA, potem utrzymanie 175 µA do 10°. Pomiędzy 10° a 35° min. 150 µA. Tam, gdzie jest wymagane pokrycie poza ±35°, min. 150 µA. | ±5 µA przy Iwej=150 µA | √ |  |
| Wyrazistość dla dużych kątów |  | DDM | Minimum 150 µA. | ±5 µA przy Iwej=150 µA | √ |  |
| Dokładność ustawienia osi kierunku | 3.1.3.6 | DDM, przemieszczenie, kąt | Odpowiednio dla przemieszczeń w punkcie odniesienia ILS: Kategoria I: ±10,5 m (35 ft) Kategoria II: ±7,5 m (25 ft) Kategoria III: ±3 m (10 ft) | Kat. I: ±2 m Kat II: ±1 m Kat III: ±0,7 m | √ |  |
| Struktura osi kierunku | 3.1.3.4 Patrz, Dodatek C, Przypis do 2.1.3 | DDM | Od najdalszego krańca pokrycia do punktu A: 30 µA dla wszystkich kategorii Od punktu A do punktu B: Kategoria I: liniowy spadek do 15 µA Kategoria II: liniowy spadek do 5 µA Kategoria III: liniowy spadek do 5 µA Poza punktem B: Kategoria I: 15 µA do punktu C Kategoria II: 5 µA do punktu odniesienia Kategoria III: 5 µA do punktu D, potem liniowy wzrost do 10 µA w punktu E. | Dodatek C, 2.1.5 Od punktu A do B, 3 µA malejąco do 1 µA Od punktu B do E, 1 µA | √ | √ |
| Zasięg użyteczny Natężenie pola | 3.1.3.3 Patrz Dodatek C, Rysunki C-7 i C-8 | DDM Natężenie pola | Od anteny radiolatarni do odległości: - 25NM lub 18 NM w zakresie ±10° od linii kursu, - 17 NM lub 10 NM pomiędzy 10° a 35° po obu stronach od linii kursu, - 10 NM poza zakresem ±35°, jeżeli zapewnione jest pokrycie. >40 µV/m (-114 dBW/m2) | ±3 dB | √ | √ |
| Limity alarmowe monitorów: - ustawienie osi kierunku - czułość przemieszczania | 3.1.3.1 | DDM, przemieszczenie DDM, przemieszczenie | Monitor musi uruchomić alarm przy przesunięciu linii kursu od osi drogi startowej przy wartości równej lub większej niż następujące odległości w punkcie odniesienia ILS:Kategoria I: 10,5 m (35 ft) Kategoria II: 7,5 m (25 ft) Kategoria III: 6 m (20 ft) Monitor musi uruchomić alarm przy zmianie czułości przemieszczania o wartość różniącą się od wartości nominalnej o więcej niż: Kategoria I: 17% Kategoria II: 17% Kategoria III: 10% | 2 m 1 m 0,7 m ±4% ±4% ±2% | √ | √ |

* W – kontrola wdrożeniowa, O – kontrola okresowa

Tabela T.3.6. Dopuszczalne wartości tolerancji parametrów ILS GP sprawdzanych podczas kontroli z powietrza

| Parametr | Odniesienie do pkt Załącznika 10 Tom I do Konwencji | Mierzona wielkość lub wymagana cecha | Dopuszczalne tolerancje |  |  | Dokładność pomiaru | Rodzaj kontroli* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | W | O |
| Kąt: - ustawienie | 3.1.5.1.2.2 | DDM, kąt | Kategoria I: ±7,5% kąta nominalnego (Θ) Kategoria II: ±7,5% Θ Kategoria III: ±4% Θ |  |  | Kategoria I: 0,75%Θ Kategoria II: 0,75%Θ Kategoria III: 0,3%Θ | √ | √ |
| - wysokość nad punktem odniesienia | 3.1.5.1.5 3.1.5.1.6 3.1.5.1.4 | Wysokość | Kategoria I,II i III: 15 m (50 ft)+3 m (10 ft) |  |  | 0,6 m | √ | - |
| Czułość przemieszczania:wartość, symetria | 3.1.5.6 | DDM, kąt | Kategoria I: ±25% Kategoria II: ±20% Kategoria III: ±15% |  | wartości nominalnej czułości przemieszczania | Kategoria I: 2,5% Kategoria II: 2% Kategoria III: 1,5% | √ | √ |
| Wyrazistość: - pod ścieżką - nad ścieżką | 3.1.5.6.5 3.1.5.3.1 | DDM, kąt | Na kącie pomiędzy płaszczyzną horyzontu, a 0,3 Θ, nie mniej niż 190µA. Jeżeli 190 µA jest na kącie większym niż 0,45 Θ, musi być utrzymane do ≤ 0,45 Θ Musi osiągnąć co najmniej 150 µA i nie spaść poniżej 150 µA, póki nie zostanie osiągnięte 1,75Θ |  |  | ±6 µA przy Iwej=190 µA | √ | √ |
| Zabezpieczenie nad przeszkodami |  |  | Bezpieczna wyrazistość na 180 µA (praca normalna) lub na 150 µA (praca przy alarmie szerokim) |  |  |  |  |  |
| Struktura ścieżki schodzenia | 3.1.5.4 | DDM | Kategoria I: Kategoria II i III | od granicy zasięgu do punktu „C”-30 µA pod granicy zasięgu do punktu „A” -30 µA od punktu „A” do „B” liniowy spadek do 20 µA od punktu „B” do punktu odniesienia - 20 µA |  | Kategoria I: 3 µA Kategoria II i III: 2 µA | √ | √ |
| Modulacja: - głębokość | 3.1.5.5.1 | Głębokość modulacji | 37,5% do 42,5% dla każdego sygnału modulującego (tonu) |  |  | 0,5% | √ | √ |
| - zasięg użyteczny - natężenie pola | 3.1.5.3 |  | Poprawna praca odbiornika w sektorze ±8° od środka centralnej linii radiolatarni kierunku ILS dla co najmniej 18,5km (10 NM) w zakresie 1,75Θ ponad płaszczyznę horyzontalną, lub dla niskiego kąta do0,3 Θ jako wymagane dla zabezpieczenia procedury przechwycenia ścieżki schodzenia. >400 µV/m (-95 dBW/m2) |  |  | ±3 dB | √ | √ |
| Limity alarmowe monitorów: - kąt - czułość przemieszczania | 3.1.5.7 | DDM, kąt DDM, kąt | Monitor musi wywołać alarm przy zmianie kąta, którego wielkość przekroczy wartość kąta publikowanego o więcej niż ±7,5% |  |  | ±4 µA ±4 µA ±1 dB | √ √ | √ √ |
|  |  |  | Kategoria I: KategoriaII i III | Monitor musi wywołać alarm przy zmianie kąta między ścieżką schodzenia a linią poniżej ścieżki schodzenia odpowiadającej wartości 75µA o więcej niż 0,0375Θ Monitor musi wywołać alarm przy zmianie czułości przemieszczania o więcej niż 25% wartości nominalnej |  |  |  |  |

* W – kontrola wdrożeniowa, O – kontrola okresowa

Tabela T.3.7. Dopuszczalne wartości tolerancji parametrów GBAS sprawdzanych podczas kontroli z powietrza

| Parametr | Odniesienie do pkt Załącznika 10 Tom I do Konwencji | Odniesienie do Doc 8071 Tom II | Mierzona wielkość lub wymagana cecha | Dopuszczalne tolerancje | Dokładność pomiaru | Rodzaj kontroli* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | W | O |
| Dane FAS (Final ApproachSegment) – segmentu podejścia końcowego | Załącznik B pkt 3.6.4.5 | pkt 4.3.4 | Ścieżka FAS | Zgodnie z opisem FAS | - | √ |  |
| Procedura zatwierdzania | - | 5.3 | - | - | subiektywna | √ |  |
| Tłumienie zakłóceń | Załącznik B pkt 3.7 | 4.3.6 | Poziom sygnału zakłócającego | < Zdefiniowany poziom zakłóceń | ± 3 dB | √ |  |
| Pokrycie VDB (VHF Data Broadcast) Natężenie pola GBAS/H Natężenie pola GBAS/E W poziomie W pionie | Załącznik B pkt 3.7.3.5.4.4 | 4.3.7 4.3.84.3.9 4.3.10 | Siła pola | >-99dBW/m2 do -35dBW/m2 >-99dBW/m2 do -35dBW/m2 >-103dBW/m2 do -39dBW/m2 | ± 3 dB | √ |  |
| Nagłówek bloku depeszy (identyfikacja GBAS) | Załącznik B pkt 3.6.3.4.1 | 4.3.14 | Identyfikacja urządzenia | Dokładne dopasowanie | - | √ |  |
| Zawartość danych wykorzystywanych | Załącznik B pkt 3.6.4 | 4.3.15 4.3.16 | Zawartość danych w wiadomości | Dokładne dopasowanie | - | √ |  |
| Dokładność położenia (opcjonalnie) | - | 4.3.17 4.3.18 | Pozycja | 4m pionowo 16m poprzecznie | 1m | √ |  |

* W – kontrola wdrożeniowa, O – kontrola okresowa