
Projekt 25.02.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia ……………………….

w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady klasyfikacji lotnisk;
2)
szczegółowe warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji rejestrowej;
3) 
wzór rejestru lotnisk;
4)
zmiany cech lotniska, wymagające uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo podlegające tylko wpisowi do rejestru lotnisk;
5)
szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
2) Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Rozdział 2
Klasyfikacja lotnisk
§ 3.  Według kryteriów ogólnych lotniska dzielą się ze względu na:
1) zakres ruchu statków powietrznych, na:
a) międzynarodowe,
b) krajowe;
2) dostępność dla użytkowników, na:
a) użytku publicznego:
- certyfikowane – dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy,
- o ograniczonej certyfikacji – dla których został wydany certyfikat zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust 6 ustawy,
b) użytku wyłącznego.
§ 4. Według kryteriów technicznych lotniska dzielą się ze względu na:
1) umiejscowienie, na:

a)
naziemne,
b)
nawodne,
c)
na obiektach - w szczególności znajdujące się na budynkach, platformach lub statkach;

2) rodzaj drogi startowej, na:

a)
o nawierzchni sztucznej,
b)
bez nawierzchni sztucznej;
3) kod referencyjny lotniska określony w Załączniku 14 tom 1 „Projektowanie i eksploatacja lotnisk” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC z 2011r. Nr 4, poz. 4);
4) rodzaj przyjmowanych statków powietrznych, na:
a)
dla samolotów,
b)
dla śmigłowców;
5) kategorię podejść do lądowania, na:
a)
z drogą startową nieprzyrządową,
b)
z drogą startową przyrządową z podejściem:
- nieprecyzyjnym z naziemnymi urządzeniami nawigacyjnymi,
- nieprecyzyjnym z satelitarnymi systemami nawigacyjnymi,
- precyzyjnym kat. I,
- precyzyjnym kat. II,
- precyzyjnym kat. IIIA,
- precyzyjnym kat. IIIB,
- precyzyjnym kat. IIIC;
6) kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ustawy.
Rozdział 3
Rejestr lotnisk
§ 5. 1. Rejestr lotnisk, zwany dalej „rejestrem„, składa się z:
1)
księgi rejestru lotnisk, zawierającej podstawowe dane wszystkich zarejestrowanych lotnisk;
2)
części kartograficznej, zawierającej dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2-4;
3)
części dokumentacyjnej;
4)
części korespondencyjnej, zawierającej dokumenty obejmujące informacje lotniskowe, techniczne i użytkowe lotnisk.
2. Wzór karty księgi rejestru lotnisk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia
§ 6. 1. Część dokumentacyjna, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, powinna zawierać:
1)
teczkę rejestracyjną lotniska, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy;
3)
zezwolenie, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli jest wymagane.
2. Teczka rejestracyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać podstawowe dane lotniska, w tym:
1)
dotyczące własności gruntu lotniska;
2)
dane techniczne lotniska;
3)
parametry drogi startowej i pasa drogi startowej;
4)
informacje dotyczące wyposażenia lotniska w urządzenia nawigacyjne, radiowe i świetlne;
5)
wykaz przeszkód lotniczych na lotnisku i w zakresie powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych;
6)
wykaz i charakterystykę poszczególnych obiektów, związanych z kierowaniem, kontrolą, nadzorem i bezpieczeństwem ruchu lotniczego;
7)
współrzędne elementów lotniska obejmujące punkt odniesienia lotniska i przeszkód lotniczych w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (WGS 84);
8)
wysokość końców drogi startowej i progów, z dokładnością do 0,5 m;
9)
wysokość końców drogi startowej i najwyższego punktu strefy przyziemienia, z dokładnością do 0,25 m - w przypadku dróg startowych z podejściem precyzyjnym;
10)
uwagi i dane uzupełniające.
§ 7. W dokumentach rejestracyjnych lotnisk używa się określeń klasyfikacyjnych lotnisk ustalonych w § 3 i 4.
§ 8. 1. Rejestr lotnisk jest prowadzony zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej określonych na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)).
2. Księga rejestru lotnisk zapewnia możliwość wydruku zawartych w niej informacji.
3. Dane do księgi rejestru lotnisk są wpisywane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy. 
§ 9. 1. Do wniosku o wpis do rejestru wnioskodawca powinien dołączyć wymagane załączniki, w tym załączniki określone w ust. 2- 4 w ilości dwóch egzemplarzy.
2. Załącznik, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 5 ustawy, powinien być sporządzony w postaci planu zagospodarowania lotniska na mapie w skali 1:5000 dla samolotów oraz 1:1000 dla śmigłowców.
3. Załącznik, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 8 ustawy, powinien być sporządzony w postaci planu powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych w strefie oddziaływania lotniska, z naniesionymi elementami infrastruktury lotniska, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych, w skali 1:25000 dla samolotów oraz 1:5000 dla śmigłowców.
4. Załącznik, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 9 ustawy, powinien być sporządzony w postaci profilu podłużnego po osi drogi startowej oraz strefy podejść w skali 1:1000/25000 dla samolotów oraz 1:500/5000 dla śmigłowców, co najmniej w granicach ograniczeń zabudowy.
5. Mapy, o których mowa w ust. 2-4, wnioskodawca powinien dostarczyć również w wersji elektronicznej w postaci nieskompresowanych rastrowych plików wraz z plikiem referencji przestrzennej o minimalnej rozdzielczości rastra mapy 400 dpi.
6. Dane na mapach, o których mowa w ust. 2-4, powinny być naniesione w postaci wektorowej, w jednym formatów wymiany danych przestrzennych GIS (Geographic Information System).
7.  Prezes może wezwać stronę do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w większej ilości egzemplarzy.
8. W przypadku lotnisk użytku wyłącznego wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku o wpis do rejestru oświadczenie, o którym mowa w art. 59a ust.4 ustawy.
§ 10. 1. Decyzję o wpisaniu lotniska do rejestru dołącza się do części dokumentacyjnej lotniska.
2. Decyzję o odmowie wpisania lotniska do rejestru dołącza się do części korespondencyjnej rejestru.
Rozdział 4
Zmiany cech eksploatacyjnych i technicznych lotnisk
§ 11. 1.  Zezwolenia Prezesa wymagają zmiany cech eksploatacyjnych i technicznych lotnisk dotyczące:
1)
granicy lotniska;
2)
lokalizacji ogrodzenia lotniska;
3)
części lotniczej lotniska;
4)
granicy pola wzlotów i układu dróg startowych lotniska;
5)
parametrów drogi startowej i jej zabezpieczeń, w tym powodujące zmianę kodu referencyjnego lotniska;
6)
likwidacji, budowy lub rozbudowy infrastruktury lotniskowej, teletechnicznej i nawigacyjnej;
7)
kategorii podejść do lądowania;
9)
kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska, jeżeli skutkuje to zmianą kategorii na okres dłuższy niż 7 dni;
10)
powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska.
2. Obowiązkowi uzyskania zezwolenia Prezesa nie podlegają, zmiany cech lotnisk dotyczące:
1)
elementów konstrukcji istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej nie wpływających na zwiększenie ich wysokości;
2)
przeznaczenia istniejących obiektów infrastruktury lotniskowej.
§ 12. 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na dokonanie zmiany cech eksploatacyjnych i technicznych lotniska składa zarządzający lotniskiem.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy, dotyczące tej zmiany.
3. Zarządzający lotniskiem powinien zaktualizować dokumentację rejestracyjną lotniska w terminie 14 dni po zaistnieniu zmiany cech eksploatacyjnych i technicznych lotniska w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w § 11 ust.1.
Rozdział 5
Szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotnisko i zarządzający lotniskiem
§ 13. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem składający wniosek o wpis do rejestru powinien dostarczyć dokumentację określoną w rozdziale 3.
§ 14. 1. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem powinien:
1) określić i wdrożyć procedury uwzględniające bezpieczne użytkowanie lotniska określone w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ustawy;
2) po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 55 ust 1 ustawy, przekazać mapę, o której mowa w § 9 ust. 5, właściwej miejscowo gminie (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), których tereny objęte są ograniczeniami wynikającymi ze wskazanych na mapie płaszczyzn ograniczających zabudowę wysokościową;
3) po wpisaniu lotniska do rejestru, przekazać dodatkowe egzemplarze mapy, o której mowa w § 9 ust. 3, do gmin , o których mowa w pkt. 2, oraz do właściwego miejscowo wojewody, w celu uwzględnienia ich w kształtowaniu lokalnego ładu przestrzennego;
4) kontrolować zgodność zapisów oraz danych lotniczych zawartych w dokumentacji rejestracyjnej  z instrukcją operacyjną lotniska;
5) aktualizować zbiór danych, o których mowa w § 9 ust. 2-6, o terenie lotniska i przeszkodach lotniczych w strefie powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych.
2. Zarządzający lotniskiem użytku publicznego powinien dokonywać aktualizacji i analizy granic części lotniczej lotniska w zakresie dokonywanych zmian cech eksploatacyjnych i technicznych lotnisk, o których mowa w § 11 ust.1.
3. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji w dokumentacji, o której mowa w rozdziale 3, powinien uwzględnić dane dotyczące lotniska i statków powietrznych oraz rodzaje lotów określone przez Prezesa w decyzji, o której mowa w art. 59a ust. 2 ustawy.
4. Zakładający lotnisko lub zarządzający lotniskiem użytku wyłącznego powinien przy wniosku o wpis do rejestru dołączyć kopię decyzji o spełnieniu wymogów, o której mowa w art. 59a ust. 4 ustawy.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 15. 1. Zarządzający lotniskiem zarejestrowanym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest zobowiązany zaktualizować część dokumentacyjną i kartograficzną rejestru, w zakresie określonym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 17 września 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Obowiązek przedłożenia dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 2 ustawy, nie dotyczy zarządzających lotniskami wpisanymi do rejestru przed dniem 17 kwietnia 2009 r.
3. Obowiązek przedłożenia dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 pkt 11 ustawy, nie dotyczy zarządzających lotniskami wpisanymi do rejestru przed dniem 18 września 2011 r.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia3).
MINISTER TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).


2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.


3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych(Dz. U. Nr 122, poz. 1273 oraz z 2006 r. Nr 239, poz. 1736), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015).





