Załącznik nr 6B do SIWZ – Wykaz oferowanego sprzętu i aplikacji wraz z potwierdzeniem wymogów postawionych przez Zamawiającego

| - NR SPRAWY: | - ULC-BDG-GI-2600-12/11 |
| --- | --- |

- System ochrony danych przed wyciekiem – DLP

Opis oferowanego systemu wraz z wyszczególnieniem spełnienia wymagań Zamawiającego.

Ilość oraz typ oferowanych licencji.

Potwierdzenie gotowości do wdrożenia zgodnie z SIWZ.

- Serwer typu RACK, konfiguracja 1 – 1 sztuka

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry Oferowane/zgodne |
| --- | --- | --- |
|  |  | Typ/Model/Marka |
| Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Procesor | Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2,93GHz L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora rów noważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |
| RAM | 8GB DDR3 LV RDIMM 1333MHz, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do 32GB pamięci RDIMM |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, advanced ECC, SBEC, SDDC (lub równoważny) |  |
| Gniazda PCI | Minimum 2 złącza PCIe drugiej generacji w tym jedno PCIe x8, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości. |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji minimum 4 dysków Hot-Plug 3,5‘‘: SATA, SAS. Zainstalowane 2 dyski 146GB typu Hot-Plug SAS 10 krpm |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowy. Możliwość konfiguracji RAID: 0, 1,5, 10, 6, 50, 60 z pamięcią cache minimum 512MB wyposażoną w podtrzymanie bateryjne. |  |
| Porty | 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. 2 Zasilacze |  |
| Zasilacze | Minimum 400W każdy |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy. |  |
| Karta Zarządzania | Możliwość instalacji karty zarządzającej niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiającej: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Oprogramowanie | Red Hat Enterprise Linux 6.0 wraz z 3 letnim wsparciem, Wymagany nośnik |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla MS Windows Server 2008 w wersji x86, x64 i R2 x64. |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do 4 godzin od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |

- Serwer typu RACK, konfiguracja 2- 1 sztuka

| - Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry Oferowane/zgodne |
| --- | --- | --- |
|  |  | Typ/Model/Marka |
| Obudowa | Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Dwa procesory czterordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.13GHz, pamięć L3 8MB każdy lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |  |
| RAM | 8GB RDIMM DDR3, płyta musi umożliwiać obsługę do minimum 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | ECC, Memory Mirror |  |
| Gniazda PCI | Minimum 1 złącza PCIe x16. |  |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa Gigabit Ethernet z wsparciem dla TOE. |  |
| Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS. Zainstalowane 2 dyski 300GB typu HotPlug SAS 3,5“ 15krpm skonfigurowane w RAID1 Możliwość instalacji dodatkowych 2 dysków twardych Hot-Plug. |  |
| Kontroler RAID | Dedykowany, umożliwiający konfigurację RAID: 0, 1. |  |
| Porty | 6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Min. 2 Zasilacze |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 500W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD lub klucza USB. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. |  |
| Karta Zarządzania | Możliwość instalacji karty zarządzającej niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca na: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Deklaracja CE. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. |  |
| System Operacyjny | Red Hat Enterprise Linux 6.0 wraz z 3 letnim wsparciem, wymagany nośnik |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do czterech godzin od zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |